SPECYFIKACJA   ISTOTNYCH   WARUNKÓW   ZAMÓWIENIA  (SIWZ)

(całkowita ilość stron SIWZ wraz z załącznikami : 22)

Straż Miejska z siedzibą przy ul. Leśnej 12 w Bydgoszczy zwana dalej Zamawiającym, zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30.000 euro oraz poniżej stosownych progów unijnych na : dostawę 1 samochodu specjalnego wraz z dodatkowym wyposażeniem dla Straży Miejskiej w Bydgoszczy w roku 2018. zgodnie z niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego .

###### I . OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

(CPV): Przedmiot główny- 34110000-1 - Samochody osobowe.

Dostawa 1 szt. fabrycznie nowego samochodu specjalnego dla Straży Miejskiej wraz z wyposażeniem dodatkowym

- Minimalne parametry techniczno-funkcjonalne oraz wyposażenie pojazdu  :

  - Samochód fabrycznie nowy z nadwoziem typu Kombi-Van , rok produkcji : 2017 lub 2018,

  - Silnik  czterocylindrowy o poj. min. 1.5 i min. mocy  100 KM    – spełniający nomę emisji spalin Euro 6 .

  - Skrzynia biegów manualna 5 – biegowa + wsteczny.

  - Rozstaw osi nie mniejszy niż 2700 mm ,

  - Wymiary minimalne :

a) wysokość bez obciążenia : 1840 mm  ,

b) długość : 4400 mm ,

c) szerokość z lusterkami bocznymi : 2.000 mm.

  - Poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera,

  - Kolor srebrny lub równoważny odpowiednik (lakier metalizowany lub niemetalizowany)

  - Drzwi boczne , uchylne przesuwne dwustronnie (po stronie kierowcy i pasażera), przeszklone i przyciemnione szyby ograniczające widoczność z zewnątrz pojazdu.

  - Drzwi Tylne dwuskrzydłowe przeszklone otwierane pod katem minimum 90º

  - Wspomaganie układu kierowniczego,

  - Klimatyzacja,

  - Światła przeciwmgielne ,

  - Systemy stabilizacji toru jazdy ESP i ABS ,

  - Elektrycznie sterowane szyby przednie ,

  - Elektrycznie regulowane i podgrzewane  lusterka boczne ,

  - Centralny zamek sterowany zdalnie pilotem ,

  - Fabryczny immobiliser,

  - Zamontowana w przedniej części  belka / sygnalizacji świetlnej (zgodnie z opisem w pkt. 4).

  - Wyposażony wewnątrz w komplet dywaników gumowych,

  - Tylne drzwi dwuskrzydłowe pozbawione klamek od wewnątrz i przeszklone, szyby przyciemnione ograniczające widoczność z zewnątrz pojazdu  ,

  - Czujniki cofania  - tylne ,

  - Tapicerka materiałowa w kolorze ciemnym wraz z kompletem pokrowców na wszystkie siedzenia dla I przedziału 5- osobowego ,

  - Koło zapasowe – pełnowymiarowe.

- WNĘTRZE :

  - Ilość  miejsc w I przedziale osobowym : 5 + 2 miejsca w  II przedziale dla osób ujętych / nietrzeźwych

  - Zamontowanie w przedniej części pasażerskiej - dwóch uchwytów na pałki służbowe,

  - DODATKOWE OŚWIETLENIE LEDOWE wewnątrz pojazdu w przedziale pasażerskim w postaci 2 szt. listew ledowych  zamontowanych zarówno dla kierowcy jak i pasażera z przodu na podsufitce za osłonami przeciwsłonecznymi w górnej części obok szyby oraz 1 szt. dodatkowej listwy ledowej w tylnym przedziale pasażerskim w centralnej części podsufitki. Dodatkowe oświetlenie ledowe winno stwarzać uzyskanie dobrego światła w barwie białej. Obsługa ww. oświetlenia winna być możliwa jednym wyłącznikiem z przedziału kierowcy.

  - Przedział dla osób ujętych / nietrzeźwych winien być oświetlony źródłem światła umiejscowionym poza tym przedziałem w celu uniemożliwienia  bezpośredniego fizycznego uszkodzenia oświetlenia przez osoby ujęte/nietrzeźwe.

  - Przedział dla osób ujętych / nietrzeźwych winien być wyposażony w kamerę pozwalającą na monitorowanie na monitorze LCD o przekątnej min. 8’, w czasie rzeczywistym przez kierowcę i dysponenta - przedziału dla osób ujętych / nietrzeźwych. System wizyjny kamery winien umożliwić zarejestrowanie obrazu w formie cyfrowej z możliwością przechowywania na czas min. 48 godzin .

- ADAPTACJA – ZABUDOWA przedziału min. 2 osobowego do przewożenia osób ujętych/nietrzeźwych wykonana w przestrzeni ładunkowej/bagażowej w tym :

  - Ściany wewnętrzne wykonane z materiału wodoodpornego na wzmocnionej konstrukcji szkieletowej pokryte wzmocnionym laminatem – bez łączeń. Zapewniające szczelność oraz możliwość mycia myjką ciśnieniową. Ściany szczelne uniemożliwiające przedostanie się cieczy lub innych zanieczyszczeń. Poprzez wykonanie wodoszczelnej i wzmocnionej ściany działowej z okienkiem rozsuwanym od strony kierowcy i okratowanym od strony przedziału dla osób ujętych/nietrzeźwych. Okienko (lufcik) do podglądu osób ujętych – szczelne, wzmocnione i uniemożliwiające okaleczenie się osób ujętych/nietrzeźwych Ściana działowa wyłożona wykładziną od strony przedziału dla strażników, podłoga z dodatkowa warstwa laminatu. W podłodze wykonane otwór (otwory) technologiczne wraz zainstalowanym korkiem spustowym umożlwiającym odprowadzenia wody z przedmiotowego przedziału na zewnątrz. Kształt podłogi winien umożliwiać swobodny odpływ wody.

  - Ławki lub siedzenia z laminowanymi siedziskami oraz oparciem dla 2 osób wraz z możliwością przypięcia (zamocowania) kajdanek. Siedziska muszą być wyposażone w biodrowe pasy bezpieczeństwa. Ławki lub siedzenia w przedziale osób ujętych/nietrzeźwych zamocowane zgodnie z obowiązującymi przepisanymi,

  - Od tyłu przedział ten winien być zabezpieczony KRATĄ z drzwiami jednoskrzydłowymi umieszczonymi centralnie. Drzwi KRATY otwierany na lewa stronę, zamykane zamkiem zatrzaskowym otwieranym na klucz uniemożliwiającym otworzenie tych drzwi przez osoby przewożone. Zamontowany ogranicznik otwierania drzwi kraty na zawiasach. Ukośne wzmocnienia w konstrukcji zapobiegające uszkodzeniu krat.

  - Podłoga w przedziale przewozowym dla osób ujętych/nietrzeźwych ma być wykonana z tworzywa sztucznego antypoślizgowego wodoodpornego. Wszystkie pozostałe elementy tegoż przedziału winny być wykonane także z materiałów wodoodpornych w technologii pozwalającej na mycie przedziału  strumieniem wody. Ponadto ściany i sufit przedmiotowego przedziału przewozowego muszą być wykonane z materiałów odpornych na uszkodzenia mechaniczne ,

  - Przedział przewozowy w części dachowej winien być wyposażony dodatkowo w wentylację nawiewowo-wywiewną z wyłącznikiem zamontowanym w przedziale kierowcy. Pokrywa wentylatora winna być w kolorze nadwozia pojazdu. Wszelkie oświetlenie zamontowane wewnątrz pojazdu (szczególnie w przedziale dla osób ujętych/nietrzeźwych oraz wentylator winien być odpowiednio zabezpieczony.

  - Wszystkie ewentualne standardowe przeszklenia (szyby) w przedmiotowym przedziale winny być odpowiednio i trwale zabezpieczone (kratami lub siatką metalową) od strony wewnętrznej przestrzeni pojazdu ,

  - Zmodyfikowany i przystosowany do potrzeb Zamawiającego pojazd winien być zarejestrowany na terytorium Polski oraz spełniać wszelkie przepisy powszechne ,  zwłaszcza – Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym. W efekcie wszelkie zmiany adaptacyjne II przedziału dla osób ujętych / nietrzeźwych musza pozwalać na dopuszczenie pojazdu do rejestracji na terenie Polski oraz do jego użytkowania .

- SYGNALIZACJA uprzywilejowania samochodu w ruchu lądowym :

  - Pojazd winien być wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno–ostrzegawcze (akustyczne i świetlne) dla pojazdu uprzywilejowanego. Urządzenie akustyczne winno umożliwiać podawanie komunikatów głosowych głośnikiem o mocy min. 100 W. Lampa zespolona o długości odpowiedniej do szerokości zaoferowanego pojazdu z podświetlonym widocznym napisem „STRAŻ MIEJSKA”. Lampa zespolona z głośnikami i napisem „STRAŻ MIEJSKA” z zastosowaniem źródła światła LED (łącznie z napisem) emitująca światło w kolorze niebieskim mocowana na dachu w przedniej części pojazdu Niski profil Lampy minimalizujący opór powietrza podczas jazdy (tzw. płaska). Długość Lampy zespolonej dostosowana do pojazdu – nie może wystawać poza powierzchnie dachu pojazdu. Lampa zespolona musi posiadać świadectwo homologacji  ,

  - Sterowanie przy pomocy funkcjonalnego i czytelnego manipulatora ,

  - Wzmacniacz współpracujący z głośnikami zamocowanymi w lampie zespolonej dysponującego standardowymi tonami syren i funkcją mikrofonu oraz sterującym kilkoma funkcjami przyrządów ostrzegawczych zainstalowanych w pojeździ. Wzmacniacz wyposażony w mikrofon ,

  - Sygnalizacja pojazdu winna być zgodna z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 31.12.2002r. w spawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu niezbędnego wyposażenia .

- Przygotowanie okablowanie : Odpowiednie przygotowanie okablowania z możliwością zainstalowania przez Zamawiającego w obu pojazdach łączności radiowej (wraz z anteną). Radiotelefon zamontuje samodzielnie Zamawiający na swój koszt.

- DODATKOWE wymagania  oraz wyposażenie  :

  - Pojazd winien posiadać homologację zgodnie z ustawą Prawo o Ruchu Drogowym ,

  - ADAPTACJA – zabudowa przedziału do przewożenia osób ujętych/nietrzeźwych wykonana w przestrzeni ładunkowej /bagażowej winna być wykonana przez podmiot posiadający stosowne uprawnienia do wykonywania takich zabudów specjalistycznych ,

  - Zmiany adaptacyjne pojazdu nie mogą powodować  utraty świadectwa zgodności (Homologacji) ani ograniczenia uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji pojazdu bazowego. Wykonawca przekaże Zamawiającemu cała dokumentację techniczno-eksploatacyjną, w tym zwłaszcza instrukcje obsługi pojazdu w języku polskim, kartę gwarancyjną, świadectwo homologacji oraz wszelkie inne dokumenty niezbędne do rejestracji.

  - SERWIS GWARANCYJNY pojazdu winien znajdować się w granicach administracyjnych Miasta …………………….

  - Pojazd wyposażony w gaśnicę typu samochodowego o poj.2 kg. – zamontowana w pojazdach ,

  - Pojazd wyposażony w Linkę  Holowniczą o uciągu min  3.5 Ton ,

  - Pojazd wyposażony w Apteczkę Lekarską oraz Trójkąt Ostrzegawczy .

  - Wraz z pojazdem należy dołączyć :

- Książkę Gwarancyjną dot. pojazdu bazowego,

- Książki Gwarancyjne wszelkich elementów zabudowy posiadających odrębną gwarancję ,

- Instrukcje Obsługi w j. polskim dot. pojazdu oraz urządzeń i ich wyposażenia ,

- Wszelkie inne Dokumenty umożlwiające zarejestrowanie pojazdu jako specjalne ,

- Stosowną Homologację pojazdu bazowego ,

- Dokumenty informujące siedzibie Autoryzowanego Serwisu w granicach administracyjnych Miasta Bydgoszczy ,

- Dokument potwierdzający spełnienie przez pojazd nomy emisji spalin Euro 6.

9). Zamawiający dopuszcza Rejestrację Techniczną pojazdu przez

Wykonawcę. Przed zarejestrowaniem pojazdu na rzecz Zmawiającego,

Wykonawca  dostarczy wymagany komplet dokumentów w celu  zgodnego z

prawem zarejestrowania pojazdu.

- OZNAKOWANIE  GRAFICZNE   POJAZDU :

W ramach zaoferowanej ceny brutto oraz dostawy pojazd winien być profesjonalnie oklejony oraz oznakowany przez Wykonawcę stosownie z obwiązującymi przepisami na potrzeby Starzy Miejskiej w Bydgoszczy. Oznakowanie zgodne z § 32b Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 31.12.2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (tj. Dz.U. z 2015r. poza.305 z póź. zm. oraz zgodnie z wymogami i zaleceniami Zamawiającego.